รายงาน

โปรแกรมคำนวณปริมาตรรูปทรง 4 แบบ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

จัดทำโดย

นางสาวชาติ์ศิรี 	 เกตุแก้ว	     รหัสนักศึกษา  5735512011

นายวีรศักดิ์	 ราชวังเมือง	     รหัสนักศึกษา  5735512083

นางสาวสุธิดา 	 แลบัว	     รหัสนักศึกษา  5735512134

Section 01

เสนอ

อาจารย์ พัชรี  เทพนิมิตร

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 242-309 Microcontroller and Interfacing

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โปรแกรมคำนวณปริมาตรรูปทรง 4 แบบ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

รูปวงจร:

ภาพรวมวงจรก่อนการ Run Program

รายละเอียดการทำงาน:

- เมื่อ Run Program จะขึ้นข้อความจาก LCD ว่า “Select mode from Dipswitch”

- เลือก Mode การทำงาน	1=Cylinder	2=Sphere

- เลือก Mode การทำงาน	3=Square	4=Cone

- เมื่อผู้ใช้เลือก mode ที่ 1 (0001) จาก dipswitch LCD จะแสดงข้อความบอกชื่อรูปทรงและให้ผู้ใช้ป้อนค่าต่าง ๆ โดยกดป้อนข้อมูลจาก Keypad แล้วกด * เพื่อป้อนค่าตัวถัดไปเมื่อป้อนค่าจนครบ จากนั้นกด # เพื่อส่งค่าไปคำนวณ LCD จะแสดงค่าคำตอบออกมา

- เมื่อผู้ใช้เลือก mode ที่ 2 (0010) จาก dipswitch LCD จะแสดงข้อความบอกชื่อรูปทรงและให้ผู้ใช้ป้อนค่าต่าง ๆ โดยกดป้อนข้อมูลจาก Keypad แล้วกด * เพื่อป้อนค่าตัวถัดไปเมื่อป้อนค่าจนครบ จากนั้นกด # เพื่อส่งค่าไปคำนวณ LCD จะแสดงค่าคำตอบออกมา

- เมื่อผู้ใช้เลือก mode ที่ 3 (0100) จาก dipswitch LCD จะแสดงข้อความบอกชื่อรูปทรงและให้ผู้ใช้ป้อนค่าต่าง ๆ โดยกดป้อนข้อมูลจาก Keypad แล้วกด * เพื่อป้อนค่าตัวถัดไปเมื่อป้อนค่าจนครบ จากนั้นกด # เพื่อส่งค่าไปคำนวณ LCD จะแสดงค่าคำตอบออกมา

- เมื่อผู้ใช้เลือก mode ที่ 4 (1000) จาก dipswitch LCD จะแสดงข้อความบอกชื่อรูปทรงและให้ผู้ใช้ป้อนค่าต่าง ๆ โดยกดป้อนข้อมูลจาก Keypad แล้วกด * เพื่อป้อนค่าตัวถัดไปเมื่อป้อนค่าจนครบ จากนั้นกด # เพื่อส่งค่าไปคำนวณ LCD จะแสดงค่าคำตอบออกมา

Input:

- Dipswitch 4 pin

- Keypad

Output:

16 x 2 Character LCD

เทคนิคที่ใช้ในวงจร:

- ใช้ความรู้เรื่อง PIN Change interrupt ในการเก็บสถานะการเปลี่ยนแปลงขาที่ต่อกับ Dipswitch เพื่อใช้ในการเลือกโหมดรูปทรง 4 รูปทรง

- ใช้ความรู้เรื่อง Timer/Counter1 (วงจรจับเวลา/นับ ขนาด 16 บิต ) และโปรแกรมบริการ Interrupt ของ Timer/Counter1 ใช้ Timer1 ในการให้จังหวะสัญญาณนาฬิการ่วมกับการแปลง Analog to Digital ของ Keypad

- ใช้ความรู้เรื่อง Delay ในการแสดงผลของจอ LCD โดยจะใช้ Delay ในการหน่วงเวลาเพื่อแสดงข้อความใหม่บนจอ LCD

Code:

#ifndef F_CPU #define F_CPU 16000000UL // 16 MHz clock speed #endif #define D0 eS_PORTD0 #define D1 eS_PORTD1 #define D2 eS_PORTD2 #define D3 eS_PORTD3 #define D4 eS_PORTD4 #define D5 eS_PORTD5 #define D6 eS_PORTD6 #define D7 eS_PORTD7 #define RS eS_PORTB6 #define EN eS_PORTB7 #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <stdlib.h> #include<util/delay.h> // set LCD Functions จาก electroSome #define eS_PORTB0 0 #define eS_PORTB1 1 #define eS_PORTB2 2 #define eS_PORTB3 3 #define eS_PORTB4 4 #define eS_PORTB5 5 #define eS_PORTB6 6 #define eS_PORTB7 7 #define eS_PORTC0 10 #define eS_PORTC1 11 #define eS_PORTC2 12 #define eS_PORTC3 13 #define eS_PORTC4 14 #define eS_PORTC5 15 #define eS_PORTC6 16 #define eS_PORTD0 20 #define eS_PORTD1 21 #define eS_PORTD2 22 #define eS_PORTD3 23 #define eS_PORTD4 24 #define eS_PORTD5 25 #define eS_PORTD6 26 #define eS_PORTD7 27 #ifndef D0 #define D0 eS_PORTD0 #define D1 eS_PORTD1 #define D2 eS_PORTD2 #define D3 eS_PORTD3 #endif #define INTERVAL_time 65528 void pinChange(int a, int b){ if(b == 0){ if(a == eS_PORTB0) PORTB &= ~(1<<PB0); else if(a == eS_PORTB1) PORTB &= ~(1<<PB1); else if(a == eS_PORTB2) PORTB &= ~(1<<PB2); else if(a == eS_PORTB3) PORTB &= ~(1<<PB3); else if(a == eS_PORTB4) PORTB &= ~(1<<PB4); else if(a == eS_PORTB5) PORTB &= ~(1<<PB5); else if(a == eS_PORTB6) PORTB &= ~(1<<PB6); else if(a == eS_PORTB7) PORTB &= ~(1<<PB7); else if(a == eS_PORTC0) PORTC &= ~(1<<PC0); else if(a == eS_PORTC1) PORTC &= ~(1<<PC1); else if(a == eS_PORTC2) PORTC &= ~(1<<PC2); else if(a == eS_PORTC3) PORTC &= ~(1<<PC3); else if(a == eS_PORTC4) PORTC &= ~(1<<PC4); else if(a == eS_PORTC5) PORTC &= ~(1<<PC5); else if(a == eS_PORTD0) PORTD &= ~(1<<PD0); else if(a == eS_PORTD1) PORTD &= ~(1<<PD1); else if(a == eS_PORTD2) PORTD &= ~(1<<PD2); else if(a == eS_PORTD3) PORTD &= ~(1<<PD3); else if(a == eS_PORTD4) PORTD &= ~(1<<PD4); else if(a == eS_PORTD5) PORTD &= ~(1<<PD5); else if(a == eS_PORTD6) PORTD &= ~(1<<PD6); else if(a == eS_PORTD7) PORTD &= ~(1<<PD7); } else { if(a == eS_PORTB0) PORTB ¦= (1<<PB0); else if(a == eS_PORTB1) PORTB ¦= (1<<PB1); else if(a == eS_PORTB2) PORTB ¦= (1<<PB2); else if(a == eS_PORTB3) PORTB ¦= (1<<PB3); else if(a == eS_PORTB4) PORTB ¦= (1<<PB4); else if(a == eS_PORTB5) PORTB ¦= (1<<PB5); else if(a == eS_PORTB6) PORTB ¦= (1<<PB6); else if(a == eS_PORTB7) PORTB ¦= (1<<PB7); else if(a == eS_PORTC0) PORTC ¦= (1<<PC0); else if(a == eS_PORTC1) PORTC ¦= (1<<PC1); else if(a == eS_PORTC2) PORTC ¦= (1<<PC2); else if(a == eS_PORTC3) PORTC ¦= (1<<PC3); else if(a == eS_PORTC4) PORTC ¦= (1<<PC4); else if(a == eS_PORTC5) PORTC ¦= (1<<PC5); else if(a == eS_PORTC6) PORTC ¦= (1<<PC6); else if(a == eS_PORTD0) PORTD ¦= (1<<PD0); else if(a == eS_PORTD1) PORTD ¦= (1<<PD1); else if(a == eS_PORTD2) PORTD ¦= (1<<PD2); else if(a == eS_PORTD3) PORTD ¦= (1<<PD3); else if(a == eS_PORTD4) PORTD ¦= (1<<PD4); else if(a == eS_PORTD5) PORTD ¦= (1<<PD5); else if(a == eS_PORTD6) PORTD ¦= (1<<PD6); else if(a == eS_PORTD7) PORTD ¦= (1<<PD7); } } // LCD 8 Bit Interfacing Functions set การใช้งาน 8 bit โหมด void Lcd8_Port(char a){ if(a &1) pinChange(D0,1); else pinChange(D0,0); if(a &2) pinChange(D1,1); else pinChange(D1,0); if(a &4) pinChange(D2,1); else pinChange(D2,0); if(a &8) pinChange(D3,1); else pinChange(D3,0); if(a &16) pinChange(D4,1); else pinChange(D4,0); if(a &32) pinChange(D5,1); else pinChange(D5,0); if(a &64) pinChange(D6,1); else pinChange(D6,0); if(a &128) pinChange(D7,1); else pinChange(D7,0); } void Lcd8_Cmd(char a){ pinChange(RS,0); // => RS = 0 Lcd8_Port(a); // Data transfer pinChange(EN,1); // => E = 1 _delay_ms(1); pinChange(EN,0); // => E = 0 _delay_ms(1); } void Lcd8_Clear(){ Lcd8_Cmd(1); } // set ตำแหน่งของ cursor void Lcd8_Set_Cursor(char a, char b){ if(a == 1) Lcd8_Cmd(0x80 + b); else if(a == 2) Lcd8_Cmd(0xC0 + b); } void Lcd8_Init(){ pinChange(RS,0); pinChange(EN,0); _delay_ms(20); ///////////// Reset process from datasheet ///////// Lcd8_Cmd(0x30); _delay_ms(5); Lcd8_Cmd(0x30); _delay_ms(1); Lcd8_Cmd(0x30); _delay_ms(10); ///////////////////////////////////////////////////// Lcd8_Cmd(0x38); // function set Lcd8_Cmd(0x0F); // display on,cursor off,blink off Lcd8_Cmd(0x01); // clear display Lcd8_Cmd(0x06); // entry mode, set increment } void Lcd8_Write_Char(char a){ pinChange(RS,1); // => RS = 1 Lcd8_Port(a); // Data transfer pinChange(EN,1); // => E = 1 _delay_ms(1); pinChange(EN,0); // => E = 04 _delay_ms(1); } // set การแสดงข้อความออกทาง LCD void Lcd8_Write_String(char *a){ int i; for(i=0;a[i]!='\0';i++) Lcd8_Write_Char(a[i]); } // set ให้ข้อความเลื่อนไปทางขวา void Lcd8_Shift_Right(){ Lcd8_Cmd(0x1C); } // set ให้ข้อความเลื่อนไปทางซ้าย void Lcd8_Shift_Left(){ Lcd8_Cmd(0x18); } // End LCD 8 Bit Interfacing Functions // ********************Function การทำงานหลัก*************************************************** unsigned char sw=0; unsigned short ACCUMULATED, DIVISOR, QUOTIENT, DECODED; unsigned int m,keep=0; unsigned long NUMBERS=0,r=0,h=0,w=0,l=0; int main(void){ // setinput, output DDRD = 0xFF; DDRB = 0xFF; DDRC = 0x00; // setLCD Lcd8_Init(); // set การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ของ Keypad ADMUX = 0b00100100; ADCSRA = 0b10101101; ADCSRB = 0x06; // set timer ของ Keypad TCNT1 = INTERVAL_time; TCCR1A = 0x00; TCCR1B = 0x05; TIMSK1 = 0x01; // set Interrupt ของ Dipswitch PCICR = 0x02 ; PCMSK1 = 0x0F ; sei(); // เริ่มต้นโชว์ข้อความออกทาง LCD ให้ผู้ใช้เลือกโหมด Lcd8_Set_Cursor(1,2); Lcd8_Write_String("Select mode"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("From Dipswitch"); _delay_ms(1000); Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,1); Lcd8_Write_String("1=Cylinder"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("2=Sphere ..."); _delay_ms(1000); Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,1); Lcd8_Write_String("3=Square"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("4=Cone"); while(1); } ISR(TIMER1_OVF_vect){ TCNT1 = INTERVAL_time; } // Dipswitch interrupt Function ISR(PCINT1_vect){ sw = PINC ; // รับค่ามาจาก Port C sw &= 0x0F ; // ตัด bit 4-8 // ถ้าไม่มีการสับ Switch จะโชว์ข้อความให้ผู้ใช้เลือกโหมด if(sw == 0x00){ Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,2); Lcd8_Write_String("Select mode"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("From Dipswitch"); m=0; } // ถ้าผู้ใช้เลือกโหมดที่ 1 (Cylinder) จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ป้อนค่า Input ต่าง ๆ else if(sw == 0x01){ Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,4); Lcd8_Write_String("Cylinder"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("Enter r and h"); _delay_ms(250); Lcd8_Clear(); _delay_ms(250); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("r = "); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String("h = "); Lcd8_Set_Cursor(1,5); m=1; } // ถ้าผู้ใช้เลือกโหมดที่ 2 (Sphere) จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ป้อนค่า Input ต่าง ๆ else if(sw == 0x02){ Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,5); Lcd8_Write_String("Sphere"); Lcd8_Set_Cursor(2,4); Lcd8_Write_String("Enter r"); _delay_ms(250); Lcd8_Clear(); _delay_ms(250); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("r = "); Lcd8_Set_Cursor(1,5); m=2; } // ถ้าผู้ใช้เลือกโหมดที่ 3 (Square) จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ป้อนค่า Input ต่าง ๆ else if(sw == 0x04){ Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,5); Lcd8_Write_String("Square"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("Enter l,w and h"); _delay_ms(250); Lcd8_Clear(); _delay_ms(250); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("l="); Lcd8_Set_Cursor(1,8); Lcd8_Write_String("h="); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String("w="); Lcd8_Set_Cursor(1,2); m=3; } // ถ้าผู้ใช้เลือกโหมดที่ 4 (Cone) จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ป้อนค่า Input ต่าง ๆ else if(sw == 0x08){ Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,6); Lcd8_Write_String("Cone"); Lcd8_Set_Cursor(2,1); Lcd8_Write_String("Enter r and h"); _delay_ms(250); Lcd8_Clear(); _delay_ms(250); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("r = "); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String("h = "); Lcd8_Set_Cursor(1,5); m=4; } } // function การทำงานของ Keypad ISR(ADC_vect){ if(ADCH >9){ ACCUMULATED += ADCH; DIVISOR++; } else{ ACCUMULATED = 0; DIVISOR = 0; } if(DIVISOR == 10){ QUOTIENT = ACCUMULATED/DIVISOR; if((QUOTIENT>9)&&(QUOTIENT<16)){ DECODED = 1; Lcd8_Write_String("1"); } else if((QUOTIENT>18)&&(QUOTIENT<26)){ DECODED = 2; Lcd8_Write_String("2"); } else if((QUOTIENT>29)&&(QUOTIENT<37)){ DECODED = 3; Lcd8_Write_String("3"); } else if((QUOTIENT>46)&&(QUOTIENT<53)){ DECODED = 4; Lcd8_Write_String("4"); } else if((QUOTIENT>74)&&(QUOTIENT<81)){ DECODED = 5; Lcd8_Write_String("5"); } else if((QUOTIENT>99)&&(QUOTIENT<107)){ DECODED = 6; Lcd8_Write_String("6"); } else if((QUOTIENT>133)&&(QUOTIENT<141)){ DECODED = 7; Lcd8_Write_String("7"); } else if((QUOTIENT>169)&&(QUOTIENT<177)){ DECODED = 8; Lcd8_Write_String("8"); } else if((QUOTIENT>192)&&(QUOTIENT<199)){ DECODED = 9; Lcd8_Write_String("9"); } else if((QUOTIENT>212)&&(QUOTIENT<220)) DECODED = 10; else if((QUOTIENT>228)&&(QUOTIENT<236)){ DECODED = 0; Lcd8_Write_String("0"); } else if((QUOTIENT>236)&&(QUOTIENT<244)) DECODED = 11; else Lcd8_Write_String("Error!"); // เมื่อผู้ใช้เลือกโหมดที่ 1 (Cylinder) ผู้จะต้องป้อน Input ต่าง ๆ จาก Keypad if(m==1){ if(DECODED != 10&& DECODED != 11){ NUMBERS += DECODED; if(keep==0){ r = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } else{ h = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } } else if(DECODED == 10){ keep++; Lcd8_Set_Cursor(2,5); NUMBERS = 0; } // ส่วนของการคำนวณและแสดงผลออกทาง LCD else if(DECODED == 11){ long ans = 314 * r * r * h; long d1,d2; d1 = ans/100; d2 = ans%100; char c1[20],c2[20]; ltoa(d1,c1,10); ltoa(d2,c2,10); Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("Cylinder size"); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String(c1); Lcd8_Write_String("."); if(d2<10) Lcd8_Write_String("0"); Lcd8_Write_String(c2); r=0; h=0; NUMBERS = 0; keep=0; } else Lcd8_Write_String("Error!"); } // เมื่อผู้ใช้เลือกโหมดที่ 2 (Sphere) ผู้จะต้องป้อน Input ต่าง ๆ จาก Keypad else if(m==2){ if(DECODED != 10&& DECODED != 11){ NUMBERS += DECODED; r = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } else if(DECODED == 10){ Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String("Press #"); NUMBERS = 0; } // ส่วนของการคำนวณและแสดงผลออกทาง LCD else if(DECODED == 11){ long ans = 314*(r * r * r); ans *= 133; long d1,d2; d1 = ans/10000; d2 = ans/100%100; char c1[20],c2[20]; ltoa(d1,c1,10); ltoa(d2,c2,10); Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("Sphere size"); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String(c1); Lcd8_Write_String("."); if(d2<10) Lcd8_Write_String("0"); Lcd8_Write_String(c2); r=0; NUMBERS = 0; keep=0; } else Lcd8_Write_String("Error!"); } // เมื่อผู้ใช้เลือกโหมดที่ 3 (Square) ผู้จะต้องป้อน Input ต่าง ๆ จาก Keypad else if(m==3){ if(DECODED != 10&& DECODED != 11){ NUMBERS += DECODED; if(keep==0){ h = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } else if(keep==1){ w = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } else{ l = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } } else if(DECODED == 10){ Lcd8_Set_Cursor(2,2); if(keep==1){ Lcd8_Set_Cursor(1,10); } keep++; NUMBERS = 0; } // ส่วนของการคำนวณและแสดงผลออกทาง LCD else if(DECODED == 11){ long ans = h * w * l; char c1[20]; ltoa(ans,c1,10); Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("Square size"); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String(c1); Lcd8_Write_String(".00"); h=0; w=0; l=0; NUMBERS = 0; keep=0; } else Lcd8_Write_String("Error!"); } // เมื่อผู้ใช้เลือกโหมดที่ 4 (Cone) ผู้จะต้องป้อน Input ต่าง ๆ จาก Keypad else if(m==4){ if(DECODED != 10&& DECODED != 11){ NUMBERS += DECODED; if(keep==0){ r = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } else{ h = NUMBERS; NUMBERS = NUMBERS*10; } } else if(DECODED == 10){ keep++; Lcd8_Set_Cursor(2,5); NUMBERS = 0; } // ส่วนของการคำนวณและแสดงผลออกทาง LCD else if(DECODED == 11){ long ans = 314 * 33 * r * r * h; long d1,d2; d1 = ans/10000; d2 = ans/100%100; char c1[20],c2[20]; ltoa(d1,c1,10); ltoa(d2,c2,10); Lcd8_Clear(); Lcd8_Set_Cursor(1,0); Lcd8_Write_String("Cone size"); Lcd8_Set_Cursor(2,0); Lcd8_Write_String(c1); Lcd8_Write_String("."); if(d2<10) Lcd8_Write_String("0"); Lcd8_Write_String(c2); r=0; h=0; NUMBERS = 0; keep=0; } else Lcd8_Write_String("Error!"); } } }